☎️ Подробная техническая инструкция по корпоративной телефонии и конференциям

(Cisco Jabber, IP-телефоны)

Памятка

1. Введение

Этот документ описывает работу корпоративной телефонии TEZ TOUR на базе Cisco Jabber и Cisco IP-телефонов.

В памятке приведены правила набора номеров, способы организации конференций (Ad-hoc, Conference Now), порядок подключения внешних участников, а также рекомендации по устранению типовых неполадок.

2. Форматы номеров

| Тип звонка | Формат номера | Пример | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутренний | 4 цифры | 1081 | Прямой набор внутри компании |
| Внешний (Россия) | +7 <код города или оператора> <номер> | +7 495 1234567 | Московский номер, мобильные номера по всей РФ |
| Международный | +<код страны> <номер> | +90 212 1234567 | Всегда используйте знак '+' и код страны. Например, для Турции: +90 212... |

⚠️ При международных звонках удаляйте ведущие нули в коде города.
(например, вместо +90 (0)212 наберите +90 212).

3. Конференции

В корпоративной системе доступны два основных метода организации конференций: Ad-hoc и Conference Now.

| Метод | Как создать | Подключение участников |
| --- | --- | --- |
| Ad-hoc (групповой вызов) | Создаётся прямо во время звонка из Cisco Jabber или с настольного IP-телефона, объединением нескольких вызовов. | Внутренние и внешние номера (мобильные, городские, международные) могут добавляться вручную. До 8 участников одновременно, включая организатора. |
| Conference Now (личный номер организатора) | Организатор с правами набирает 7700 #, затем свой внутренний номер# и PIN-код#, выданный ИТ-отделом. | Внутренние: 7700# → внутренний номер организатора. Внешние: +7 (495) 660-10-08 → 7700# → внутренний номер организатора#. PIN вводит только организатор. Если организатор ещё не вошёл — участники слышат музыку ожидания, это нормально. |

💡 Примечание:

После ввода номера рекомендуется нажимать кнопку «#» — это сигнал системе о завершении набора в тональном режиме (DTMF).

Так система сразу примет номер и выполнит соединение, не дожидаясь тайм-аута.

4. Внешний доступ (DISA)

Внешние участники могут позвонить во внутреннюю телефонную сеть компании, набрав городской номер +7 (495) 660-10-08.

DISA позволяет соединяться с внутренними четырёхзначными номерами сотрудников или с активными конференциями (например, Conference Now).

После соединения система предложит ввести внутренний номер, с которым нужно установить связь:

- если вы звоните сотруднику — введите его внутренний номер;

- если хотите подключиться к конференции, введите внутренний номер организатора конференции (используется как номер конференции): сначала 7700# → потом внутренний номер организатора#;

📞 Пример:

Организатор конференции — сотрудник с номером 1071.

Чтобы другим участникам подключиться извне, наберите: +7 (495) 660-10-08 → 7700# → 1071# — и вы попадёте прямо в конференцию.

⚠️ Через DISA можно звонить только внутрь компании, на четырёхзначные внутренние номера или в конференции.

Совершать внешние вызовы через этот номер нельзя.

5. Типовые сценарии звонков

В этом разделе приведены примеры выполнения стандартных действий: исходящий звонок, перевод вызова, добавление участников в конференцию.

📍 Описанные ниже сценарии относятся к работе в Cisco Jabber на ноутбуке и на настольных IP-телефонах.

Функция DISA используется только для внешних абонентов, подключающихся к конференции, и в этих сценариях не применяется.

💡 Для аналоговых телефонов:

При наборе внешнего номера необходимо сначала нажать 9, чтобы выйти на городскую линию.

📞 Позвонить внешнему партнёру:

- Наберите номер в международном формате (например, +7 495 123-45-67);

- В Cisco Jabber и на настольном IP-телефоне вызов совершается одинаково — просто введите номер и нажмите клавишу вызова (или кнопку );

🔄 Соединить клиента с коллегой (перевод вызова):

- Во время разговора нажмите Transfer / Перевести;

- Введите внутренний номер коллеги;

- Дождитесь ответа — при необходимости представьте клиента;

- Для завершения перевода нажмите Transfer / Перевести ещё раз — вызов будет окончательно передан;

Если коллега не отвечает, нажмите Cancel / Отмена, чтобы вернуться к исходному звонку.

📌 На настольном IP-телефоне перевод выполняется аналогично: кнопка Transfer (Перевод) → номер → Transfer.

- На настольном IP-телефоне:

- Нажмите кнопку Transfer (или Перевод);

- Наберите внутренний номер коллеги;

- Дождитесь ответа — при необходимости представьте клиента;

- Для завершения перевода нажмите Transfer ещё раз;

👥 Как создать конференцию Ad-hoc

- Во время разговора нажмите Add Call / Добавить вызов

(на настольном телефоне — Hold / Удержание, затем наберите номер второго участника);

- После того как второй участник ответит, нажмите Merge / Объединить —вызовы соединятся в общий разговор;

- Чтобы добавить ещё одного участника, повторите шаги 1-2;

Текущий вызов будет поставлен на удержание, а после ответа нового участника снова нажмите Merge / Объединить.

📌 На настольном IP-телефоне вместо Merge используется кнопка Conf / Conference.

💬 Совет:

Для запланированных совещаний, где нужно подключить несколько человек по времени, используйте Conference Now (7700#) — это удобнее и не требует ручного объединения звонков.

👥  Как создать плановую конференцию Conference Now

Conference Now — это удобный способ проводить плановые совещания с несколькими участниками, включая внешних.

Каждому уполномоченному сотруднику назначен собственный внутренний номер, который используется как номер конференции.

Создавать отдельные комнаты или резервировать общий номер не требуется — конференция запускается “на лету” прямо на номере организатора.

👤 Организатор

- Наберите 7700#;

- Введите свой внутренний номер# (например, 1071#);

- Введите PIN, выданный ИТ-отделом (например, 1234#);

- После подтверждения PIN конференция активируется — можно подключать участников;

💡 Организатор не создаёт конференцию заранее: достаточно просто войти в неё в назначенное время.

👥 Участники

Внутренние пользователи (Jabber / IP-телефон):

- Наберите 7700#, затем номер организатора# (например, 1071#);

- PIN не нужен;

Внешние участники (вне офиса):

- Позвоните на +7 (495) 660-10-08;

- После соединения наберите 7700#, затем номер организатора# (например, 1071#);

🎵 Если организатор ещё не вошёл — участники слышат музыку ожидания (MOH). Это нормально.

⚠️ Важно знать

- PIN и права организатора выдаёт ИТ-отдел;

- Участникам сообщается только номер конференции — внутренний номер организатора;

- Нажимайте # после каждой части номера — это обязательное условие для корректного соединения;

- Конференция активна, пока в ней есть хотя бы один участник;
когда последний выходит — сеанс завершается автоматически;

💬 Когда использовать Conference Now

- Для запланированных совещаний, где заранее известны время и список участников;

- Для встреч с внешними партнёрами, которые подключаются по городскому номеру;

- Когда нужно провести конференцию без ограничений по типу устройств — внутренние и внешние абоненты подключаются одинаково просто;

6. Полезные клавиши и функции

| Действие | Jabber | Настольный IP-телефон |
| --- | --- | --- |
| Поставить вызов на удержание | Кнопка Hold (Удержать) | Кнопка Hold / Удержание |
| Объединить вызовы в конференцию | Кнопка Merge / Объединить | Кнопка Conf / Conference |
| Перевести звонок на другой номер | Кнопка Transfer / Перевести | Кнопка Transfer / Перевод |
| Включить переадресацию | Меню → Настройки → Переадресация вызовов (Call Forwarding) | Кнопка Fwd All / Переадресация всех |

7. Устранение неполадок

Ниже приведены наиболее частые проблемы и способы их устранения при работе с Cisco Jabber и IP-телефонами.

| Проблема | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Не удаётся войти в Jabber | Неверный формат логина | Используйте формат: вашERPлогин@uc.teztour.com. |
| Плохое качество звука | Слабое соединение, громкая связь | Используйте Wi-Fi/4G и гарнитуру. |
| Не проходят международные звонки | Неверный формат номера | Набирайте в виде: +код страны + номер (например, +90 212…) |
| Не слышно собеседника | Выбрано неверное устройство воспроизведения или гарнитура | Проверьте настройки аудио в Jabber (значок шестерёнки → Audio) |
| Звонок не проходит | Неправильно указан номер | Проверьте формат: +код страны + номер; если проблема сохраняется — обратитесь в ИТ-отдел |

8. Техническая поддержка и контакты

Если проблема не решается самостоятельно, пожалуйста, обратитесь в IT-отдел через портал its.tez-tour.com или напишите на почту 📧 help@tez-tour.com  или позвоните по внутреннему номеру 📞 1000 или внешнему +7 (495) 775-10-09.

При обращении укажите:

- ваш внутренний номер;

- краткое описание проблемы (например: «не работает звук в Jabber»);

- время возникновения;